- 零差云控电机关节can指令示意

示例关节 ID为1（可自定义范围1~127），则CANopen帧ID(十六进制)为 601(帧ID: 600h+1)

修改关节 Node CAN ID下发指令:

1、帧头0x641(帧ID: 640h+1),  数据：00 43 00 00 00 10  //0043为命令，00 00 00 10为ID16

2、帧头0x601(帧ID: 600h+1),  数据：23 10 10 01 73 61 76 65  //保存“save”指令，修改完等待3s后伺服驱动断电重启生效

注意：修改CANID时CAN总线上ID必须唯一，否则无法正常通讯，建议单独连接一个从站修改好ID后再级联CAN总线。

说明：

- 位置模式和速度模式的速度和位置反馈均为负载端值，控制器下发的目标指令也是控制负载端的值。

- 以下示例为SDO通讯过程，PDO通讯示例参考：

- eDriver_CANopen通信使用资料_V1.2\PDO通讯例程

- 伺服上电后8s完成初始化，请初始化完成后控制器再进行指令操作

关节位置说明：(关节使用单圈编码器，为19位，数值0到524287)，相当于把360度分这么多份，每份是0.000686645507812度。安全角度：超过这个角度机械臂会自己碰到自己，导致卡死，电机过载，减速器断裂，关节报废-。

关节A安全角度范围：

关节B安全角度范围：150000-465000(需要重测)

关节C安全角度范围：160000-490000

关节D安全角度范围：

以下为SDO测试例程

位置模式（PP）指令示例

40 3F 60 00 00 00 00 00  // 查看错误

2B 40 60 00 80 00 00 00  // 清除错误

2F 60 60 00 01 00 00 00  // 设定位置模式1

40 61 60 00 00 00 00 00  // 回读当前模式

40 64 60 00 00 00 00 00  // 读取当前位置XX XX XX XX （unit：cnt）

(43 64 60 00 62 9C 03 00)// 读取0x0a，回复id0x58a回复位置数据格式

23 7A 60 00 XX XX XX XX  //当前位置写入目标位置（unit：cnt）

23 83 60 00 10 27 00 00   //设定加速度10000（unit：cnt/s2）

23 84 60 00 10 27 00 00   //设定减速度10000（unit：cnt/s2）

23 81 60 00 10 27 00 00   //设定速度10000（unit：cnt/s）

2B 40 60 00 06 00 00 00   //电机停止

2B 40 60 00 07 00 00 00   //伺服准备

2B 40 60 00 0F 00 00 00   //使能

23 7A 60 00 YY YY YY YY  //发送新目标位置YY YY YY YY（unit：cnt）

2B 40 60 00 1F 00 00 00  //开始运动（此命令发一次后，只需更新目标位置即可）

40 64 60 00 00 00 00 00  // 读取当前位置（unit：cnt）

40 6C 60 00 00 00 00 00  //读取实际速度（unit：cnt/s）

40 41 60 00 00 00 00 00  //读取伺服状态

速度模式（PV）指令示例

40 3F 60 00 00 00 00 00  // 查看错误

2B 40 60 00 80 00 00 00  // 清除错误

2F 60 60 00 03 00 00 00  //设定速度模式3

40 61 60 00 00 00 00 00  //读取当前模式

23 FF 60 00 00 40 00 00  //设定目标速度16384（unit：cnt/s，给定正负值即控制正反转）

23 FF 60 00 00 C0 FF FF  //设定目标速度-16384

23 83 60 00 00 BD 00 00   //设定加速度48384

23 84 60 00 00 BD 00 00   //设定减速度48384

2B 40 60 00 06 00 00 00  //停机

2B 40 60 00 07 00 00 00  //伺服准备

2B 40 60 00 0F 00 00 00  //使能

40 6C 60 00 00 00 00 00  //读取实际速度

力矩模式指令示例

40 3F 60 00 00 00 00 00  //查询错误

2B 40 60 00 80 00 00 00  //清除错误

2F 60 60 00 04 00 00 00  //设定力矩模式4

40 61 60 00 00 00 00 00  //读取当前模式

40 75 60 00 00 00 00 00  //读额定电流

40 76 60 00 00 00 00 00  //读额定力矩

2B 71 60 00 32 00 00 00  //设定目标电流500mA（按额定电流（若为10000mA）千分比即设定为50）

//2B 71 60 00 CE FF 00 00  //设定目标电流-500mA

2B 40 60 00 06 00 00 00  //电机停止

2B 40 60 00 07 00 00 00  //伺服准备

2B 40 60 00 0F 00 00 00  //使能

40 78 60 00 00 00 00 00  //读取当前瞬时电流

40 77 60 00 00 00 00 00  //读取实际转矩（同6078h）

插补位置模式指令示例

40 3F 60 00 00 00 00 00  // 查看错误

2B 40 60 00 80 00 00 00  // 清除错误

2F 60 60 00 07 00 00 00  //设置插补位置模式7

40 61 60 00 00 00 00 00  // 回读当前模式

23 83 60 00 10 27 00 00   //设定加速度10000

23 84 60 00 10 27 00 00   //设定减速度10000

23 81 60 00 10 27 00 00   //设定速度10000

2B 40 60 00 06 00 00 00  //电机停止

2B 40 60 00 07 00 00 00  //伺服准备

2B 40 60 00 0F 00 00 00  //使能

23 C1 60 01 00 00 00 00  //给定位置0

23 C1 60 01 00 10 00 00  //给定位置4096

40 6C 60 00 00 00 00 00  //读取实际速度

40 64 60 00 00 00 00 00  // 读取当前位置

限位指令示例：

23 7D 60 01 00 00 FE FF  //设定最小限位-131072

23 7D 60 02 00 00 02 00  //设定最大限位131072

- 上位机发给下位机的UDP指令包

只发送，这里只说发送的，上位机发送给下位机的指令，只有一条，整包长度60-80字节，发送频率50~100hz，如果100hz出问题，就用50hz。

指令解析：

协议组成：机械臂，作业工具，夹爪，履带车，摄像头灯

协议示例1：

PXYZ:±123456,±123456,±123456,SQ_1000,0000, JZH_±500_1000,L_1500_1500,D:0/

(作业工具有5个)

协议示例2：

A±12345,±12345,±12345,±12345,MS_1000,1000, JZH_±500_1000,L_1500,1500, D:1/

机械臂指令说明：遥操作的手控器坐标范围

x：-0.2178到0.2185（对应y）

y：-0.0931到0.06（对应x）

z：-0.112到0.199

1.用手控器控制末端协议，协议数据定长27个字节，给的是xyz机械臂末端坐标数据

SXYZ:-300000,+30000,+00100,/

2.上位机力矩控制末端模式，协议数据定长27个字节

TXYZ:-30000,+30000,-00100,/

3. 上位机关节角度模式，全部为正数,这里是4个电机，共34个字节，给的是各个关节角度数据

ABC:-12345,-18000, 01800, 01800，    //180.00  度 /字节长度32。

4.上位机直接位置控制末端模式，协议数据定长30个字节，给的是xyz坐标数据

协议格式（单位10UM），协议数据定长，（30000代表300.00mm）。

PXYZ:-1234567,+1234567,+1234567,    //字节长度32。

-130000代表-1300.00mm，

+030000代表+300.00mm，

作业工具指令说明：

6.1冲洗水枪

水枪开：SQ_1800(后面数字是pwm波占空比,0-3000)

水枪关：SQ_1500

6.2水下磨刷

开启：MS_1500(后面数字是pwm波占空比, 0-3000)

关闭：MS_1000

6.3 水下钻头

开启：ZT_1600(后面数字是pwm波占空比, 0-3000)

关闭：ZT_1000

6.4水下切割

开启：QG_1500(后面数字是pwm波占空比, , 0-3000)

关闭：QG_1000

6.5材料挤出

前进挤出：JC_1650,0800 (后面数字是pwm波占空比,0-3000,0800是力度)

停止：JC_1500,0800

回退：JC_1350,0800（回退）

夹爪指令说明：

发送控制指令示意(8字节)：JZH_±500_1000。±500代表速度rpm,10rpm写+010不能空，+000代表夹爪停止，负号代表松开，正号是夹紧.后面1000代表最大电流1000ma，对应的是夹持力，这里需要测试得出稳定的夹持参数。

履带车指令说明：

L_1500_1000：1500前进后退占空比，1000左右转向占空比

灯说明：

D_0 ，  0是关闭，1是开启：

回传数据：

ABCD_机械臂角度，机械臂关节电流，六维末端力，履带车位置数据，履带车电机，电池电压。

1 机械臂角度（度）：A: ±180.11, ±180.11, ±080.11, ±008.11,

2 机械臂位置（mm）：P:±300.00,±300.00,±300.00,

3 六维末端力（n）：F:±100.1,±100.1,±200.1,

4 关节电流（a）：C:±99.999,±99.999,±99.999,±99.999,

5.履带车位置（m）：LP:±300.00,±300.00,±300.00,

6.履带车左右电流（a）：LC:±30.000, ±30.000,

7. 电池电压（v）V:48.5,

发送信息示例：

A:+005.00,-005.00,+050.00,-050.00,P:+100.00,-100.00,+300.00,F:+099.1,-099.1,+199.1,C:+99.999,-99.999,+99.999,-99.999,LP:+300.00,-300.00,+300.00,LC:+30.000,-30.000,V:48.5,

判断在不在工作空间内。

| 指令示意 | 指令含义 |  |
| --- | --- | --- |
| PZYX_ |  |  |