重力项，重力矩阵

g1 = 0;
g2 = - g*lm3*m3*cos(q2 - theta3 + q3) - g*lm2*m2*cos(theta2 - q2) - g*l2*m3*cos(q2);
g3 = - g*lm3*m3*cos(q2 - theta3 + q3);

m1 = 2.0972;
m2 = 2.7077;
lm2 = 0.2719;
m3 = 3.0144;
l0 = 0.139;
l1 = 0.0845;
l2 = 0.4131;
l3 = 0.3702;
lm3 = 0.1876;
m1x = 0;
m1y = -0.013697;
m1z = 0.077671;
theta2 = 0.0461;
theta3 = 0.104;
g = 9.81;

惯性项：

m11 = (I3xx/2 + I2yy + I3yy/2 + I1zz - (I3xx*cos(2*q2))/2 + (I3yy*cos(2*q2))/2 + I3xy*sin(2*q2) + (l2^2*m3)/2 + (lm2^2*m2)/2 + (lm3^2*m3)/2 + (l2^2*m3*cos(2*q2))/2 + (lm2^2*m2*cos(2*theta2 - 2*q2))/2 + (lm3^2*m3*cos(2*q2 - 2*theta3 + 2*q3))/2 + l2*lm3*m3*cos(theta3 - q3) + l2*lm3*m3*cos(2*q2 - theta3 + q3));
m12 = (I2yz + I3xz*sin(q2) + I3yz*cos(q2));
m13 = (I3xz*sin(q2) + I3yz*cos(q2));
m21 = (I2yz + I3xz*sin(q2) + I3yz*cos(q2));
m22 = (m3*l2^2 + 2*m3*cos(theta3 - q3)*l2*lm3 + m2*lm2^2 + m3*lm3^2 + I2zz + I3zz);
m23 = (m3*lm3^2 + l2*m3*cos(theta3 - q3)*lm3 + I3zz);
m31 = (I3xz*sin(q2) + I3yz*cos(q2));
m32 = (m3*lm3^2 + l2*m3*cos(theta3 - q3)*lm3 + I3zz);
m33 = (m3*lm3^2 + I3zz);

g1 = 0;
g2 = - g*lm3*m3*cos(q2 - theta3 + q3) - g*lm2*m2*cos(theta2 - q2) - g*l2*m3*cos(q2);
g3 = - g*lm3*m3*cos(q2 - theta3 + q3);

c11 = ((m2*sin(2*theta2 - 2*q2)*lm2^2)/2 + I3xy*cos(2*q2) + (I3xx*sin(2*q2))/2 - (I3yy*sin(2*q2))/2 - (l2^2*m3*sin(2*q2))/2 - (lm3^2*m3*sin(2*q2 - 2*theta3 + 2*q3))/2 - l2*lm3*m3*sin(2*q2 - theta3 + q3))*q2d + ((l2*lm3*m3*sin(theta3 - q3))/2 - (lm3^2*m3*sin(2*q2 - 2*theta3 + 2*q3))/2 - (l2*lm3*m3*sin(2*q2 - theta3 + q3))/2)*q3d;

c12 = ((m2*sin(2*theta2 - 2*q2)*lm2^2)/2 - I3xy*(2*sin(q2)^2 - 1) + (I3xx*sin(2*q2))/2 - (I3yy*sin(2*q2))/2 - (l2^2*m3*sin(2*q2))/2 - (lm3^2*m3*sin(2*q2 - 2*theta3 + 2*q3))/2 - l2*lm3*m3*sin(2*q2 - theta3 + q3))*q1d + (- I3yz*sin(q2) - I3xz*(2*sin(q2/2)^2 - 1))*q2d + (- (I3yz*sin(q2))/2 - (I3xz*(2*sin(q2/2)^2 - 1))/2)*q3d;
c13 = ((l2*lm3*m3*sin(theta3 - q3))/2 - (lm3^2*m3*sin(2*q2 - 2*theta3 + 2*q3))/2 - (l2*lm3*m3*sin(2*q2 - theta3 + q3))/2)*q1d + ((I3xz*cos(q2))/2 - (I3yz*sin(q2))/2)*q2d;

c21 = ((m3*sin(2*q2)*l2^2)/2 + m3*sin(2*q2 - theta3 + q3)*l2*lm3 + (m3*sin(2*q2 - 2*theta3 + 2*q3)*lm3^2)/2 + I3xy*(2*sin(q2)^2 - 1) - (I3xx*sin(2*q2))/2 + (I3yy*sin(2*q2))/2 - (lm2^2*m2*sin(2*theta2 - 2*q2))/2)*q1d + ((I3yz*sin(q2))/2 + (I3xz*(2*sin(q2/2)^2 - 1))/2)*q3d;
c22 = l2*lm3*m3*sin(theta3 - q3)*q3d;
c23 = ((I3yz*sin(q2))/2 - (I3xz*cos(q2))/2)*q1d + l2*lm3*m3*sin(theta3 - q3)*q2d + l2*lm3*m3*sin(theta3 - q3)*q3d;

c31 = ((lm3^2*m3*sin(2*q2 - 2*theta3 + 2*q3))/2 - (l2*lm3*m3*sin(theta3 - q3))/2 + (l2*lm3*m3*sin(2*q2 - theta3 + q3))/2)*q1d + ((I3xz*cos(q2))/2 - (I3yz*sin(q2))/2)*q2d;
c32 = ((I3xz*cos(q2))/2 - (I3yz*sin(q2))/2)*q1d + (-l2*lm3*m3*sin(theta3 - q3))*q2d;
c33 = 0;

M = [m11 m12 m13;
    m21 m22 m23;
    m31 m32 m33];
C = [c11 c12 c13;
    c21 c22 c23;
    c31 c32 c33];
G = [g1; g2; g3];